
Mетодика за настройка на Опели моноинжекция, почти независима от изпарителя, която използвам аз. Без газанализатори и т.н. 

Та значи: 
1. Настройка на макс. скорост. 
- Излизаш извънградско 
- Опваш я и гледаш колко ще вдигне на 4та. 
- Ако не ще да вдига 140 - спираш и отвиваш винтовете на ТРОЙНИКА с по 1/4 оборот. Трябва да са еднакво развити по принцип, или завиваш 1ния до края и развиваш само другия, но е по добре да са еднакво развити. Те отиват на едно и също място. 
- Ако вдига над 160-170 и още иска - спираш и завиваш винтовете на 3ника на по 1/4 оборот 
- Пак пробваш - трябва да я докараш на 160 да почва да се чува едно бучене от двигателя - да не му стига газ. 

Ако искаш да вгига повече - развий още. Но ще се вдигне и разхода - той се определя предимно от винтовете на 3ника. 

След като си изпълнил това условие залепваш една лепенка на винтовете. И не даваш на никой да пипа! Даже предупреждаваш като отворят капака. Тази настройка е постоянна - докато караш колата си на газ. 

2. Определяне на динамиката. 
Повечето изпарители (Ренцо Ланди, БРЦ и др.) имат винт за определяне на качеството на сместа при средни и високи обороти. Завиваш го на 1-2 оборота. Тръгваш да караш пак но този път се вълнуваме от ускорението. Най-осезателна разлика има на 3та и 4та предавки. Даваш газ на 4та примерно от 80 и се стремиш да запомниш как ускорява. След това развиваш винта за качество на 1/2 оборот и пак пробваш. Би трябвало да ускорява по-бързо и по-добре. Правиш така докато спре да се усеща разлика. След това връщаш 1/2 оборот. 

3. Спираме колата - ще се занимаем с празния ход. 
Завиваме винта за ПХ докато колата вземе да се опитва да гасне. Ще се чуе едно особено съскане - моторчето за ПХ е отворило. Започваш да развиваш винта полечка докато съскането изчезне. Форсираш на място 2-3 пъти (виждал си как газаджията го прави) и пускаш газта. Колата трябва да установи номинални обороти на ПХ без да падат под тях (да не се стреми да гасне). Ако иска да гасне - развиваш на 1/4 оборот и пак пробваш. 

Това е цялата философия. Аз така си настройвам Kадета 1,4 mono. Гори къде 9 смесено (50:50) градско извънградско - 35 кила газ - около 380 км пробег. Предполагам извън е 8 а градско е 10. или нещо такова, но мен това положение ме устройва.
